突发环境事件应急预案

（2018年版）

沧州东丽精细化工有限公司

2018年5月

发布公告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全沧州东丽精细化工有限公司环境应急管理体系，确保在公司发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定公司《突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年      月      日

目     录

1总则	6

1.1编制目的	6

1.2编制依据	6

1.3适用范围	7

1.4事件分级	7

1.5工作原则	7

1.6预案体系	7

2公司基本情况	8

2.1企业概况	8

2.2企业地理位置	9

2.3环境功能区划	9

2.4地形地貌	9

2.5气候气象	10

2.6地表水	10

2.7生产工艺	10

2.7.1生产工艺流程简述	11

2.7.2生产工艺流程及排污节点图	13

2.8排污状况	15

2.8.1废水治理措施	15

2.8.2废气治理措施	15

2.8.3固体废物治理措施	15

3环境风险分析	16

3.1环境风险因子确定	16

3.2环境风险目标确定	16

3.3环境风险目标事故类型	17

3.4 环境敏感目标确定	18

3.4.1大气环境敏感目标确定	18

3.4.2废水环境敏感目标确定	18

3.5企业环境风险等级确定	18

3.6公司应急处置能力分析	18

4组织机构及职责	19

4.1 应急组织机构体系	19

4.2应急组织机构组成及职责	20

4.2.1应急管理领导小组	20

4.2.2应急办公室	20

4.2.3 现场应急指挥部	21

4.2.4专家组	22

4.2.5应急工作小组	22

5预防与预警	26

5.1事故预防	26

5.2 事故预警	26

5.2.1预警分级	26

5.2.2预警发布和解除程序	27

5.2.3预警相应措施	27

5.2.4 预警行动	27

6应急响应	28

6.1 分级响应程序	28

6.1.1Ⅱ级应急响应	28

6.1.2Ⅰ级应急响应	28

6.2信息传递与报告	28

6.2.1信息传递	28

6.2.2 信息上报	29

6.2.3 应急响应流程图	30

6.3应急监测	30

6.3.1监测行动	30

6.3.2应急监测方案	31

6.4 现场污染处置	31

6.4.1处置原则	31

6.4.2风险目标泄漏应急处置行动	31

6.5 污染消除与评估	38

6.5.1污染消除	38

6.5.2 污染评估	38

6.6应急终止	38

6.6.1应急终止的条件	38

6.6.2应急终止的程序	38

6.7信息发布	38

7后期处置	39

8.应急保障	39

8.1 保障体系的日常管理制度	39

8.2人力资源保障	39

8.3财力保障	40

8.4 物资保障	40

8.5技术保障	40

8.6通讯保障	40

9监督管理	40

9.1 宣教培训	40

9.2应急预案演练	41

10奖惩	41

10.1奖励	41

10.2处罚	41

11附则	42

11.1 术语和定义	42

11.2 预案解释	42

11.3 预案修订	42

11.4 实施日期	42

12附录	43

12.1附表	43

12.1.1应急人员通讯录	43

12.1.2外部救援单位联系一览表	44

12.1.3周边敏感目标通讯录：	44

12.1.4应急物资储备清单	45

12.1.5原辅材料危险特性表	46

12.2附图	61

12.2.1沧州东丽精细化工有限公司地理位置图	61

12.2.2污水管网走向、事故水封堵、应急设施布置图	62

12.2.3重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图	63

12.2.4周围环境保护目标分布、位置关系图、撤退路线图	64

12.3附件	65

12.3.1突发环境事件情况初报标准化格式文本	65

12.3.2:突发环境事件情况续报标准化格式文本	66

# 1总则

## 1.1编制目的

为建立健全公司环境污染事件应急机制，提高本公司应对突发环境污染事件的能力；最大程度预防和减轻突发环境事件引起的危害，保障职工及群众的生命健康和财产安全，保护环境、维护企业和社会稳定，特编制此预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国水污染防治法》；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（3）《中华人民共和国安全生产法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（6）《河北省环境保护条例》；

（7）《突发环境事件应急管理办法》；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）

（11）《突发环境事件调查处理办法》

（12）《突发环境事件应急监测技术规范》

（13）《突发环境事件信息报告办法》；

（14）《河北省大气污染防治条例》

（15）《环境污染事故应急预案编制技术指南》；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）

（17）《国家突发环境事件应急预案》；

（18）《河北省突发环境事件应急预案》；

（19）《沧州市突发环境事件应急预案》；

（20）《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》；

（21）沧州东丽精细化工有限公司其他相关资料。

## 1.3适用范围

本预案适用于沧州东丽精细化工有限公司范围内生产存储设施可能发生的火灾、泄漏等引发的突发环境事件。

## 1.4事件分级

根据突发环境事件信息报告办法实际情况将突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级，一般环境突发事件（Ⅳ级）报事故应急日常管理机构，并按照程序报领导小组及相关部门；较大以上突发环境事件报沧州市新华区人民政府和沧州市新华区环保局。

## 1.5工作原则

以人为本，环保优先；预防为主，防控结合；快速响应，高效统一；就近处置，防止扩散；科学应急，损失最小；汲取经验，持续改进。

## 1.6预案体系

沧州东丽精细化工有限公司编制有《沧州东丽精细化工有限公司安全生产救援综合预案》，下有《重大危险源应急预案》、《突发环境事件应急预案》、《泄漏事故应急预案》、《火灾爆炸应急预案》《中毒应急预案》、《防汛应急预案》6个专项预案，《突发环境事件预案》纵向与《沧州市新华区突发环境事件应急预案》相衔接，横向与公司《泄漏事故应急预案》、《火灾爆炸应急预案》等预案相协调，一旦发生事故启动其中任何一个预案，同时启动《突发环境事件应急预案》，并根据事件的发展和造成的环境影响确定是否上报沧州市新华区环境保护局，启动《沧州市新华区突发环境事件应急预案》。

应急预案体系关系图

沧州市突发环境事件应急预案

沧州东丽精细化工有限公司安全生产救援综合预案

泄漏事故应急预案

突发环境事件应急预案

中毒应急预案

防汛预案

重大危险源应急预案

火灾爆炸应急预案

图1-1  沧州东丽精细化工有限公司预案体系关系图

# 2公司基本情况

## 2.1企业概况

沧州东丽精细化工有限公司为中国石化集团资产经营管理有限公司和日本东丽精细化工株式会社合资建成，总投资10000万元人民币。法定代表人：李希玲，公司所在地为沧州市交通北大道50号 河北沧州市中国石化集团资产管理有限公司沧州分公司（沧炼）院内。经营范围为：生产二甲基硫醚(DMS)、二甲基亚砜（DMS0）、销售本公司产品：二甲基亚砜（DMSO）进口及批发(涉及配额许可证管理、专项规定的商品按国家有关规定办理)。该公司于2013年4月首次取得了由河北省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号：（冀）WH安许证字[2013]090171。

全厂现有员工64人。公司下设管理部、营业部、制造部、安全部、总经理室。李希玲为安全生产的第一责任人，公司设安全部；专职安全管理员3人；各班组分别设一名安全监督员，进行日常工作的安全监督。

主要负责人、安全管理人员均已经安全培训、考试合格。取得危险化学品生产单位安全生产管理资格证书。安全管理人员对各级人员进行安全生产责任制教育。根据安全生产责任制，层层签订安全承诺书，责任状，落实各级各类人员的安全责任制。

## 2.2企业地理位置

沧州东丽精细化工有限公司地处沧州市交通北大道50号，位于东经116°45′32″至116°57′14″，北纬38°13′00″至38°24′51″。距市中心4km，东与津德公路、京沪铁路相邻，西隔南北大街与沧州燃气公司相望，南与沧州市华海炼化有限公司毗邻，西南有沧州化肥厂，北为市郊农村。

## 2.3环境功能区划

公司所处区域的环境功能：

根据沧州市环境功能区划方案和当地环保部门意见，区域环境空气为《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类功能区；

地表水为《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；

地下水为《地下水质量标准》(GB/Tl4848-93)Ⅲ类功能水质；

声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。

## 2.4地形地貌

沧州市属华北平原的一部分，地处黄海低平原区，是由渤海凹陷，大陆下沉、
逐新为沉积物填充而成。由于河流在不同时期的交错沉积作用，地势有轻微的起
伏，总的趋势是由西南向东北方向倾斜，坡度为1/8500，海拔高度在6.5~11.5m
之间。

沧州东丽精细化工有限公司地处沧州市交通北大道50号，位于河北省沧州市北郊，公司场地属于河北冲积、湖积平原的东部，基底构造单元属沧县隆起。第四纪以来本区无大的构造活动发生，区域结构稳定性较好。

公司所在区域地势平坦。

## 2.5气候气象

沧州地区地处中纬度地带，属暖温带、半湿润、半干旱大陆性季风气候、四季分明、雨热同季。冬季寒冷、干燥，夏季多雨、春秋两季冷暖适中。

主要气象数据

年平均气温：13.4℃；

极端最低气温：-20.6℃；

极端最高气温：42.9℃

年平均相对湿度：62％；

日最大降雨量：197mm

最大风速：14.0m/s；

近年平均风速：3.0m/s

年年均气压：101.5kPa

夏季平均气压：100.3kPa

常年盛行风向：西北

常年平均降水量：650.2mm；

最大冻土深度：700mm。

## 2.6地表水

沧州市地表水主要来自南运河、南湖、荷花池及沧浪渠。南运河为季节性河流，除七、八月份有水外，其他月份多处于干涸状态。沧州市有十几条大小排灌干渠，其中四排干、五排干和城关排干主要接纳沧州市沿南运河以东各企业的工业废水以及市生活污水,它们于李寨桥前分别汇入沧浪渠。沧浪渠源于沧州市东约12km的顾官屯,经黄骅至歧口入渤海,全长69m,是沧州市的一条入海口。四排干全长约20km.农灌季节沿途农民用其中的水进行农灌。沧州市地下水位略高,一般为0.4-4.3m，地下水主要补给来源为大气降水和南运河。

公司门前的一条路边明沟构成了公司地表水系。

## 2.7生产工艺

沧州东丽精细化工有限公司拥有一套年产5100吨二甲基硫醚生产装置和一套年产10000吨二甲基亚砜生产装置，其中包括合成、精馏、氧化、精制等工序。

### 2.7.1生产工艺流程简述

:1、硫醚生产工艺

（1）工艺原理：

以中国石化沧州炼油厂酸性气中的硫化氢和外购甲醇为原料，在高温条件下，通过装有催化剂的列管反应器反应生成二甲基硫醚。

（2）硫醚反应合成系统

酸性气自酸性气管网入装置，经酸性气缓冲罐脱去水分等杂质后进入压缩机升压，经压缩机出口气液分离罐后，与从甲醇蒸发器加热后的甲醇合并通过混合器进入预热器，与导热油换热，换热后进入反应器，在催化剂的作用下进行反应，反应产物主要是甲硫醚，副产物为甲硫醇。导热油在投料前期提供热量，等正常反应后取走反应产生的热量。反应温度控制在在360-380℃，反应压力0.2KPa。合成气由合成反应器底部去四级冷却，冷凝液进二级醚水分离器，硫醚通过深冷进入粗硫醚罐储存，脱下来的水分进入废水罐储存。经过四级换热未冷凝下来的不凝气去尾气吸收塔进行吸收，吸收下来的有效成分进入甲醇蒸发器与新鲜甲醇进入反应器参加合成反应，未吸收下来的废气进入焚烧炉进行焚烧。

（3）硫醚精馏系统

废水进入甲醇浓缩塔进行浓缩，塔顶出的甲醇经冷却后进入回流罐再通过泵打入甲醇蒸发器与新鲜甲醇蒸发后参加合成反应，塔底的水份进入焚烧炉洗涤塔进行补液。粗硫醚进入第一精馏塔，除去粗硫醚中的轻组分，塔顶轻组分通过冷却后进入回流罐，回流罐中的轻组分一部分外采至甲醇浓缩塔的回流罐，和废水浓缩后的甲醇返回反应，塔底的硫醚通过泵打入第二精馏塔，除去粗硫醚中的重组分，塔顶纯硫醚通过深冷进入硫醚成品储罐，塔底的重组分以废液形式进入焚烧炉焚烧，精馏系统压力控制在0.15KPa。

2.亚砜生产工艺

（1）工艺原理：

在硫醚精馏单元生产的精硫醚和炼油厂来的氧气，在二氧化氮催化下合成二甲基亚砜。

（2）亚砜反应合成系统（危险化工工艺—氧化工艺）

在二甲基亚砜反应器的底部，投入精硫醚、二氧化氮吸收液，二氧化氮催化气体和氧气混合后发生液相氧化反应，生成二甲基亚砜。生成的二甲基亚砜与溶解于其中的二氧化氮催化气体一起从反应器最上方的溢流管路溢流至气提塔中，未反应的氧气及二氧化氮催化气体则从反应器最上方的废气管路与二甲基亚砜反应器中气相部分的吹扫空气一起被投入二氧化氮吸收塔中。在此反应产生的热量用冷却水取走产生的热量，反应温度控制在35-55℃，反应压力为常压液相反应。

（3）二氧化氮脱气系统

反应液从溢流管路溢流至气提塔上方，从气提塔下方通入氮气，脱气液在气提塔泵的作用下被投入中和槽，部分脱气液被投入二氧化氮吸收塔，被脱气处理后的二氧化氮催化气体则与二甲基亚砜反应器中的废气一起被投入二氧化氮吸收塔中。二氧化氮蒸发温度控制到50℃以下，压力为0.4KPa

（4）中和反应

本操作是用30%的氢氧化钠水溶液与脱气液中残留的部分二氧化氮催化气体及副产物甲烷横酸等进行中和反应并将生成的中和盐静置分离，中和后的脱气液经静置分离后，上层粗二甲基亚砜进入粗亚砜罐，下层中和盐和水送入度水罐。

（5）二氧化氮吸收系统

在二氧化氮吸收塔中，脱气液用作吸收液，通过气液对流接触，从反应废气及脱气气体中分离出二氧化氮催化气体并回收，返回二甲基亚硕反应器，吸收压力为常压，吸收温度控制在30度以下。

（6）碱洗二氧化氮系统

在碱洗塔中，用稀碱溶液清洗二氧化氮吸收塔中的废气，清除废气中的微量二氧化氮。

（7）二甲基亚砜精制系统

将粗二甲基亚砜连续加入到蒸发器内，在减压的条件下使粗二甲基亚砜中的低沸物及二甲基亚砜等蒸发掉,将产生的蒸汽送入到第一精馏塔内，为了防止高沸物被浓缩，将蒸发器内的残留物间性地排入到2个浓缩罐中的1个，浓缩罐的液体温度或者蒸发器搅拌机的电力达到了设定值，切换到另一个浓缩罐，并将浓缩罐内的残留物排出至废水罐中。

在第一精馏塔内，通过在减压下的连续蒸馏将低沸物蒸馏除去，蒸馏出的低沸物中的一部分再被利用回流，其余的被排出到废水罐，从塔底除去低沸物的二甲基亚砜被送到第二精塔中。

在第二精馏塔内，通过在减压的连续蒸馏，二甲基亚砜等高沸点物被除去,精制了的二甲基亚砜被蒸馏到精二甲基亚砜中间罐中,从塔底将含有高沸物的塔底液排入到蒸发器中，确认产品合格后送入产品罐中。

3.废液焚烧工艺

合成工序碱洗涤塔废液、中和槽废液、第一精馏塔顶部分冷凝液、DMSO精制工序不凝气、浓缩罐残液等送焚烧炉处理，焚烧护燃烧处理方式：高温过氧汽化燃烧+G-G热交换+旋风集尘+喷淋降温+喷淋吸收+雾水分离+尾气排放。具体工艺描述:焚烧炉以沧炼干气为燃料，工艺中的少量废气（不凝气）随干气进入炉体，在炉体内与有机废液一起燃烧，焚烧炉温度一次烧温度在600-900℃，二次焚烧温度900-1100℃，烟气出炉温度在1100℃，之后高温烟气逐级进入热交换器、旋风除尘器、降温塔和吸收塔，再经雾水分离器后高空排放。燃烧烟气进入热交换器的时间（即烟气停留时间在2秒以上），在降温塔和吸收塔中喷入碱液，可同时起到降温和脱硫除尘的作用。

### 2.7.2生产工艺流程及排污节点图

（1）硫醚生产工艺流程及产污节点图

图2-1  硫醚生产工艺流程及产污节点图

（2）亚砜生产工艺流程及产污节点图

图2-2  亚砜生产工艺流程及产污节点图

（3）废液焚烧工艺流程及产污节点图

图2-3  废液焚烧工艺流程及产污节点图

## 2.8排污状况

### 2.8.1废水治理措施

公司废水主要为硫醚合成含硫废水，酸性气脱水罐废水，亚砜单元工艺废水，焚烧炉除尘器排水和生活办公污水。

生活办公污水送沧炼污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达标排放。

亚砜单元工艺废水送入焚烧炉进行焚烧处理，处理合格后送入沧炼污水处理厂处理。

硫醚合成含硫废水主要污染因子为硫化物、甲硫醇、甲硫醚，为连续排放，送沧炼污水汽提装置处理。

酸性气脱水罐废水主要污染因子为硫化物，为间断排放，送沧炼污水汽提装置处理。

焚烧炉除尘器排水主要污染因子为COD、SS，送沧炼污水处理厂处理。

### 2.8.2废气治理措施

公司废气主要为二甲基硫醚尾气吸收塔废气，二甲基亚砜碱洗涤塔尾气，二甲基亚砜精制不凝气，焚烧炉废气。

二甲基硫醚尾气吸收塔废气主要污染因子为H2S、甲硫醚、甲硫醇，送沧炼硫磺回收装置进一步回收硫磺，尾气由沧炼废气治理措施统一处理。

二甲基亚砜碱洗涤塔尾气主要污染因子为NO、NO2等，采用碱洗涤塔净化后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）最高允许排放标准后，经25.5m高排气筒排放。

二甲基亚砜精制不凝气经真空泵抽出后送焚烧炉处理。

焚烧炉废气主要污染因子为SO2、粉尘，经旋风除尘器和碱吸收塔处理后符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3标准后经35m高排气筒排放。

### 2.8.3固体废物治理措施

公司固体废物主要有硫醚合成反应器废催化剂，二甲基亚砜中和槽废液，碱洗涤塔废液，二甲基亚砜精制浓缩罐废液，冷凝塔冷凝液，焚烧炉残渣。

硫醚合成反应器废催化剂属于危险废物，每2年排一次，排放量为6t/次，全部由厂家回收。

二甲基亚砜中和槽废液，碱洗涤塔废液，二甲基亚砜精制浓缩罐废液，冷凝塔冷凝液均为一般废物，送焚烧炉焚烧处理。

焚烧炉残渣为危险废物，送天津国家危险废物中心处理。

# 3环境风险分析

## 3.1环境风险因子确定

由《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》3.1章节可知，沧州东丽精细化工有限公司的生产工艺原辅材料中，二甲基亚砜、二氧化氮、甲醇、甲硫醇、二甲硫醚、硫化氢、干气、烧碱均为危险化学品，二甲基亚砜、甲醇、二甲硫醚、烧碱为液体易发生泄漏的风险；二甲基亚砜、甲醇、甲硫醇、二甲硫醚、硫化氢、干气均为易燃气体或易燃液体易发生火灾爆炸的风险；硫化氢为剧毒品，二氧化氮、甲醇为有毒化学品，一旦泄露均有中毒的风险，氢氧化钠为腐蚀品，泄漏后有腐蚀的风险，废活性炭、焚烧炉炉渣为固体危险废物，泄漏进入环境易造成影响。因此，二甲基亚砜、二氧化氮、甲醇、甲硫醇、二甲硫醚、硫化氢、干气、氢氧化钠、废活性炭、焚烧炉炉渣为沧州市新华区渤海机械有限公司环境风险因子。

## 3.2环境风险目标确定

由《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》3.2章节可知，根据《危险化学品重大危险源辨识》，沧州东丽精细化工有限公司亚砜合成工艺为国家首批重点监管的危险工艺—氧化工艺，且生产装置为一级重大危险源，装置中部分风险物质超过了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中的临界量，已经构成了公司重大风险源；储罐区内的甲醇储罐区和二甲基亚砜储罐区物质的储存量均已超过《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中所规定的物质环境风险临界量，构成了公司重大环境风险目标；危险废物库物质的储存量并未超过环境风险临界量，但考虑在突发状况下，危险废物库中储存的危险废物会直接进入环境，造成环境影响，因此公司将危险废物库纳入环境风险目标管理；考虑到公司装卸区日常装卸作业频率较高，作业风险较大，因此公司将装卸区纳入公司环境风险目标管理。

根据以上风险辨识，沧州东丽精细化工有限公司的环境风险目标有：生产装置区、储罐区、装卸区和危险废物库。

## 3.3环境风险目标事故类型

沧州东丽精细化工有限公司环境风险目标事故类型见表3-1

表3-1    环境风险目标事故类型

| 序号 | 风险评价单元 | 装置名称 | 作业特点 | 涉及危险物 质名称 | 主要事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 | 硫醚装置 | 高温、非高压 | 甲醇、硫化氢、甲硫醇、二甲基硫醚 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒 |
| 2 |  | 亚砜装置 | 常温、常压 | 二甲基亚砜、二甲基硫醚、二氧化氮、干气、氢氧化钠 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、腐蚀 |
| 3 |  | 二氧化氮装置 | 常温、常压 | 二氧化氮 | 泄漏、中毒 |
| 4 | 储运装置 | 甲醇储罐 | 常温、常压 | 甲醇 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒 |
| 5 |  | 二甲基亚砜储罐 | 常温、常压 | 二甲基亚砜 | 火灾、泄漏 |
| 6 |  | 液碱储罐 | 常温、常压 | 氢氧化钠 | 泄漏、腐蚀 |
| 7 |  | 装卸栈台 | 常温、常压 | 甲醇、氢氧化钠、二甲基亚砜 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒、腐蚀 |
| 8 |  | 成品仓库 | 常温、常压 | 二甲基亚砜 | 火灾、泄漏 |

## 3.4 环境敏感目标确定

### 3.4.1大气环境敏感目标确定

由《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》3.3.1章节可知，大气敏感保护目标为距沧州东丽精细化工有限公司生产装置泄漏点177m范围内的人员，因此大气敏感保护目标为沧州东丽精细化工有限公司院内员工。

### 3.4.2废水环境敏感目标确定

由《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》3.3.2章节可知，沧炼污水处理厂和厂门口路边沟为公司废水环境敏感目标。

## 3.5企业环境风险等级确定

由《沧州东丽精细化工有限公司环境风险评估报告》8.2章节可知，根据《 企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），沧州东丽精细化工有限公司突发大气环境事件风险等级表示为：“较大-大气（Q2-M1-E1）”；突发水环境事件风险等级表示为“较大-水（Q2-M2-E3）”。根据《 企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）调整后，沧州东丽精细化工有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级为：“较大[较大-大气（Q2-M1-E1）+较大-水（Q2-M2-E3）]”。

## 3.6公司应急处置能力分析

1、沧州东丽精细化工有限公司总图布置方面，满足防火要求。设施之间的防火间距、设备的框架、安全疏散通道符合《建筑设计防火规范》（GB-50016-2014）的要求；在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。

2、公司和石化沧州分公司签订环保及消防协议，消防队距装置约1000米，5分钟内就能到达装置，沧州分公司建有消防站2座，配有气防车1辆、泡沫消防车5辆、干粉消防车1辆、高喷消防车1辆。厂内1个消防水泵站且为独立的稳高压消防供水系统。厂内消防水管网互相连通，形成环状供水，最大处管径为DN400，大部分管径为DN300。泵站设有5台消防水泵及2台稳压泵，消防水泵5备2用，单台消防水泵的流量485m3 /h，扬程108m，消防泵站有5000m3 的消防水罐2座。

3、公司和沧州分公司签订有安全环保协议，分公司设有环境监测站，配备了专职监测人员和设施，承担厂区包括东丽公司和周围环境监测工作。监测站共有监测人员20余人，配备有应急监测车及各类废水、废气应急监测设施，紧急状态下能够对环境气、水体进行快速监测，确定污染物的成分、浓度及污染区域的范围，对事故造成的影响进行评估，为应急机构采取相应的措施提供参考和依据。

4、沧州东丽精细化工有限公司罐区、装置区的防火堤及围堰应急储存能力大于极端事故状态下污染物排放量。

5、公司按照污污分流、雨污分流原则，合理划分并建设了雨水、污水排放系统，为确保做到初期雨水及后期雨水分别排放，分别处理，公司在重点区域雨污排放系统设置了切换闸阀，将初期雨水引至含油污水系统处理，后期清洁雨水通过雨水系统排放。

# 4组织机构及职责

## 4.1 应急组织机构体系

沧州东丽精细化工有限公司应急组织机构由应急管理领导小组、应急办公室、现场应急指挥部、消防气防组、生产控制组、应急监测组、警戒疏散组、设备抢修组、环保处理组、物资供应、资金保障组、后勤保障组、救护组组成。应急组织体系见下图：

沧炼应急指挥中心

应急管理领导小组

应急办公室

现场应急指挥部

专家组

应急监测组

警戒疏散组

设备抢修组

后勤保障组

物资供应、资金保障组

救护组

生产控制组

环保处理组

消防气防组

## 4.2应急组织机构组成及职责

### 4.2.1应急管理领导小组

#### 4.2.1.1应急管理领导小组组成

组  长：总经理

副组长：副总经理

成  员：各部门长及各科室科长、专业技术人员

#### 4.2.1.2应急管理领导小组职责

（1）审批公司突发环境事件应急预案；

（2）检查督促做好各类生产安全事故及突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作；

（3）完善应急救援体系及应急救援资源的配备；

（4）监督各级预案的演练；

（5）保证公司应急管理工作的资金投入。

### 4.2.2应急办公室

4.2.2.1应急办公室组成

应急办公室设在公司安全部

主  任：副总经理

成  员：制造部各科长、总务科科长及专业技术人员

4.2.2.2应急办公室职责

应急办公室主要职责：

（1）组织编写、修订环境安全应急救援预案；

（2）负责应急救援队伍的调动和现场指挥；

（3）协调事故现场有关工作；

（4）事故信息的上报工作；

（5）组织应急预案的演练；

（6）负责保护事故现场及相关数据；

### 4.2.3 现场应急指挥部

突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或者已经发生，启动应急预案。公司应急管理领导小组立即转为应急指挥部，应急管理领导小组组长任总指挥，副组长任副总指挥，全面指挥突发环境事件的应急处置工作，各应急单位接到通知后，应当立即按要求派出应急工作小组和有关人员赶赴事发现场，在现场应急指挥部的统一指挥下，按照有关应急预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同做好应急工作。

在现场应急指挥部成立前，各应急小组和有关人员应当在事发单位的协调指挥下实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件的发生。

#### 4.2.3.1 总指挥的职责

（1）负责组织应急救援预案的实施工作。

（2）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（3）直接监察应急行动人员的行动。

（4）协调后勤方面，以支援反应组织。

（5）与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络。

（6）在启动市级应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向市应急救援指挥部报告和接受指令。

下列任务只能由应急总指挥执行：

（7）启动应急响应。

（8）评估紧急状态，升降警报级别。

（9）决定通报外部机构。

（10）决定请示外部援助。

（11）决定从企业或其它部门撤离。

（12）决定企业外影响区域的安全性。

#### 4.2.3.2 副总指挥的职责

（1）协助总指挥工作。

（2）担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动。

（3）总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。

#### 4.2.3.3 现场应急总指挥职责

现场应急指挥部开展应急工作，职责如下：

（1）负责现场应急指挥工作。

（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案。

（3）负责整合调配现场应急资源。

（4）必要时，提出现场增援、人员疏散、向政府求援等建议并报应急指挥中心。

（5）参与突发环境事件的调查处理工作。

（6）当地方环保、消防、医疗救护等其他应急救援机构到达后，可作为现场联合指挥部的成员，当联合指挥部成员在某个问题上不能达成一致意见时，由负责该问题的联合指挥成员代表作出最后决策。上级部门领导到达现场成立现场指挥部时，主动移交指挥权，并做好信息、物资等支持。

（7）下达大气环境监测的决定与指令。

### 4.2.4专家组

公司建立环境应急专家库，根据事件性质组成应急专家组指导应急工作。专家组成员由安全、环保、生产相关专业的技术专家组成,根据需要,可以向沧州市新华区环保部门以及河北省、沧州市应急专家组请求支援

### 4.2.5应急工作小组

公司各单位结合平时工作性质和职责，在发生突发环境事件时根据指挥部指令成立应急处置组、综合协调组、应急监测组、治安警戒组。

#### 4.2.5.1消防气防组（沧炼消防队协议）

主要职责是：

（1）负责危险警戒区的隔离、拉警戒带，阻止事故危害区外的人员进入；

（2）负责到现场参加应急处置人员防护用品的供应和发放，指挥、指导职工疏散；

（3）在保证事故控制前提下，合理利用消防用水及冲洗水。

（4）负责事故现场可燃、有毒、有害气体检测，及时向现场指挥部汇报检测结果。

（5）负责应急中心交办的其它工作。

#### 4.2.5.2警戒疏散组

主  任：总务科科长

成  员：人事科保卫处成员

主要职责是：

（1）负责制定人员疏散和环境事件现场警戒预案。

（2）组织环境事件可能危及区域内的人员疏散与撤离，对人员撤离区域进行治安管理。

（3）参与事件调查处理。

（4）负责事件现场区域周边道路的治安维护和交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

#### 4.2.5.3生产控制组

主  任：制造部部长

成  员：制造部成员

主要职责是：

（1）指挥、协调事故装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡；

（2）负责保证事故现场消防水、蒸汽、氮气等动力供应；

（3）参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定。

（4）及时向总指挥汇报本组应急处理情况；

（5）做好应急值班记录、录音及通讯联络记录；

（6）负责组织事故处理后的生产恢复；

（7）负责应急中心交办的其它任务。

#### 4.2.5.4环境监测组

主  任：品证科科长

成  员：品证科成员

主要职责：

（1）及时向应急工作领导小组报告现场监测数据，根据监测结果，综合分析突发污染物变化趋势，预测、预报污染的发展、变化趋势，为突发环境事件应急处置提供决策依据。

（2）联系沧炼开展应急监测。

#### 4.2.5.5环保处理组

主  任：安环科科长

成  员：安环科成员

主要职责：

（1）负责了解事故原因、人员伤亡、污染扩散程度和消防力量布置情况。

（2）指导环境监测，确定环境监测方案及污染物的成分，确定污染区域范围，对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告。

（3）启动环境监测站的应急监测预案，及时对现场及事故影响边界进行大气、水体、土壤的监测，确定危险物质的浓度、成分及流量，事故处置过程中要及时提供上述监测数据。

（4）检查环保应急处理措施的落实及周围环境状况（查排水沟），对事故造成的环境影响进行时时评估，并及时向现场应急总指挥汇报，确定有效防治环境污染的对策。

（5）按照应急指挥中心的要求，将环境污染程度、人员伤亡、救护情况、措施落实情况向上级及地方政府有关部门汇报。

（6）负责组织有关单位做好环境修复处理工作。

（7）做好事故材料的收集工作，事故调查工作。

（8）负责应急中心交办的其它任务。

#### 4.2.5.6物资供应、资金保障组

主  任：营业部部长

成  员：营业部、财务科成员

主要职责：

（1）负责事故应急抢险、堵漏等有关物资的及时供应。

（2）负责筹措事故救援和善后处理所必须的资金，做好用于环境污染和生态破坏事件资金保障工作。

#### 4.2.5.7后勤保障组

主  任：管理部部长

成  员：管理部成员

主要职责：

（1）负责接受上级的应急指令，并向应急指挥中心汇报，接受并落实应急指挥中心的指令。

（2）负责现场应急人员交通工具、生活物资等的调配和接待事故发生后到公司的新闻媒体、政府部门、其它单位有关人员。必要时代表总指挥对外发布有关信息。

（3）负责做好思想政治工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作。

（4）负责与事故现场的通讯联络及与政府和周边单位的联系，并协调各小组与政府部门及外援单位的配合。

（5）负责应急中心交办的其它任务。

#### 4.2.5.8救护组（沧炼急救站协议）

主  任：管理部部长

成  员：管理部、沧炼急救站成员

主要职责：

（1）负责日常医疗救护准备，备足中毒、烧伤及机械伤害等应急药品和急救器械。

（2）负责事故现场受伤人员的抢救和护送转院工作，必要时对进出事故警戒区域人员进行药物洗消。

（3）医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。

# 5预防与预警

公司各部门应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控和预测分析，做到早发现、早报告、早处置。

## 5.1事故预防

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

公司制定《环境保护宣传教育和培训制度》，按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容要进行考核。

公司建立环境保护监督检查和风险排查体制，制定《环境保护监督检查制度》和《环境风险排查及隐患整改制度》，日常巡回检查、专项检查、定期检查及领导监督检查和风险排查要规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。

## 5.2 事故预警

### 5.2.1预警分级

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境事件的预警进行分级，分为一般环境事故事件（Ⅱ级），较大以上环境事件（Ⅰ级）两级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

### 5.2.2预警发布和解除程序

#### 5.2.2.1预警发布

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或者已经发生时，进入预警状态，由应急指挥部下达命令启动相关应急预案，发布相应级别的预警公告。

#### 5.2.2.2预警解除

经对突发环境事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，认为应当结束预警状态的，事发单位应当及时向应急指挥部提出结束预警状态的建议，由应急指挥部决定是否结束预警状态，决定结束预警状态的，由应急指挥部下达解除命令。

### 5.2.3预警相应措施

进入预警状态后，应当采取的措施：

1.立即启动相关应急预案。

2.发布预警公告。

3.转移、撤离或者疏散周围可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4.指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5.针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6.调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

### 5.2.4 预警行动

1.当巡查发现各环境风险目标或生产装置存在泄漏的可疑迹象时，发现人员要向公司值班人员报告异常情况，公司值班人员立即进行研究分析，并到现场进行实际检查。

2.经检查，生产现场确实发生泄漏时，应立即启动车间级应急预案，按既定程序对泄漏进行处置。如经过处置，车间力量不能有效控制泄漏并有可能进一步发展为事故时，要及时报告，公司做好启动各专项事故应急预案的各项准备，应急办公室通知各应急小组进入迎战状态。

3、恶劣暴雨天气下，也要进行预警。

进入预警状态后，公司立即启动应急预案，转移、撤离、疏散和安置可能受到危害的人员，各应急救援队伍进入备战状态，封闭受到危害的场所，调集环境安全应急所需物资和设备，保障应急救援。

# 6应急响应

## 6.1 分级响应程序

公司应急响应分为两级：一般环境事件启动Ⅱ级应急响应，较大以上环境事件启动Ⅰ级应急响应。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

### 6.1.1Ⅱ级应急响应

发生一般突发环境事件，公司启动Ⅱ级应急响应，公司按预案相关内容处置。必要时向沧州市消防队、沧州市新华区环保局协助进行进行援助，同时启动应急监测方案，准备监测仪器设备。

### 6.1.2Ⅰ级应急响应

发生较大环境事件后，公司需启动Ⅰ级应急响应，要及时向上级相关部门报告事故情况，由上级相关部门启动相应的应急预案，协助公司做好应急处置工作。

当环境事件超出本公司处置能力，需请求上级部门支援时，公司现场应急指挥部在上级应急救援组织领导到达现场成立现场指挥部后，主动移交现场指挥权，积极配合上级应急救援组织结合上级相关部门的预案及本公司预案，共同做好突发环境事件的应急救援工作，同时配合沧炼应急检测站准备开展应急监测工作。

## 6.2信息传递与报告

### 6.2.1信息传递

公司发生火灾事故，拨打企业内线119，消防队与沧州分公司急救站联动, 同时报应急指挥中心值班室：生产调度室应急值班电话：企业内1111。一旦事故发生，现场人员应立即将事件情况报告应急办公室，应急办公室立即将事故情况报公司应急管理小组，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

公司启动Ⅰ级应急响应时，由公司应急办公室负责人负责在第一时间及时将事故信息上报至沧州市新华区人民政府和沧州市新华区环保局并传递至周边敏感目标。周边敏感目标通讯录和外部救援单位联系一览表见附表11.1.2、附表11.1.3。

求助：如事故靠公司自身力量得不到控制时，公司及时向社会救援力量报警求助，报警求助内容要简要、清晰，应包括：

①企业名称；

②企业详细地理位置；

③发生的事故类型；

④事故可能涉及到的危险物质及数量；

⑤人员伤亡情况等。

事件发生后，由应急办公室及时向周边其他单位进行事故通报，以便其采取相应的应急处置措施。

### 6.2.2 信息上报

突发环境事故的正式报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可用电话直接报告。初报应在发现事故起1小时内向相关主管部门报告。报告主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、事故的简要经过、事故现场情况、人员受害情况、事故潜在的危害程度、已经采取的措施、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。续报在查清有关基本情况后随时上报。在初报的基础上报告有关确切数据，包括事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件。

应急办公室接收突发事件信息，经应急领导小组组长或副组长审查后向沧州市新华区人民政府报告和沧州市新华区环保局报告。

### 6.2.3 应急响应流程图

接警  通报

信息反馈

人员到位

指挥到位

资源调配

信息通报

应急  启动

人员救助

险情控制

医疗救助

指挥  控制

事故处理

分析总结

相关联络

技术支持

人员疏散

环境保护

扩大应急

请求增援

应急  恢复

后期  处置

应急  结束

善后处理

现场清理

判断决策

事态  发展

有效  控制

6.3应急监测

### 6.3.1监测行动

环境监测组在监测设备、物资上做好随时应对突发事件发生的准备。沧炼应急监测小组成员保证24小时通讯畅通，接到指令，20分钟内到达单位，同时做好准备。按照指挥部指令赴事故现场实地勘察，确定事故的类型、监测项目，开展监测工作。

### 6.3.2应急监测方案

监测项目：大气监测可燃气体、有毒气体；

水体监测COD。

监测地点：泄漏区域5米、10米、20米、30米、厂界；

水体监测：雨水沉淀池

监测频率：大气监测事故发生1小时内每15分钟取样进行监测；

水体监测：事故后1小时，4小时；8小时。

监测方法：大气监测：便携式可燃气体报警仪。

水体监测：重铬酸钾法、红外分光光度法

6.4 现场污染处置

### 6.4.1处置原则

（1）坚持以人为本，保证生命安全；

（2）通过源头控制等措施减少、减缓污染物外排数量和速度，减少污染事件影响区域和范围；

（3）采取科学方法处置消除和减少环境污染影响，防止和控制事故蔓延；

（4）环境目标优先保护次序：先周围村庄，其次厂区周围的农田

### 6.4.2风险目标泄漏应急处置行动

#### 6.4.2.1泄漏处置行动

6.4.2.1.1生产装置泄漏处置行动（通用处置方案）

（1）治安警戒组设置警戒线，严禁一切无关人员和车辆进人泄漏区域，如果物料泄漏区域已经扩散到装置以外的地方，要封锁附近的厂区通道。

（2）治安警戒组向物料泄漏扩散地段的人员发出警报，在泄漏严重的情况下，要撤走非必要在场人员，留在现场抢险的人应尽量减少。

（3）生产控制组控制一切火源。消除泄漏扩散区的一切火源，停止一般性生产活动；已经扩散到的地段，电气保持原来状态，不要开或关，接近扩散区的地段，要切断电源；进人扩散区排险的人员，动作要谨慎，防止静电和碰撞金属产生火花。

（4）设备抢修组切断气源，堵漏。如阀门损坏，用麻袋片缠住跑气处，或用卡箍堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏；管道破裂，可用木楔子堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏。

（5）设备抢修组在堵漏的同时，消防气防组喷射喷雾水流驱散已泄漏出的物料，防止其达到爆炸浓度。

（6）险情排除之后，经过可燃气报警器测试，当气体浓度确已低于爆炸下限10%以后，才可恢复正常活动，解除警戒。

（7）进行现场清理和恢复,清点人员、器材；组织撤离现场。

（8）恢复正常生产。

6.4.2.1.1.1甲醇泄漏处置方案

1.硫醚生产装置立即停止甲醇进料，装置停车。

2.生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明甲醇泄漏部位和泄漏情况。

3.警戒疏散组迅速组织泄漏污染区人员撤离至安全区，严格限制出入。

4.生产控制组人员及时关闭泄漏设备供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5.小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。

6.大量泄漏：用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

7.消防气防组喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

8.关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.1.2硫化氢泄漏处置方案

1.硫醚生产装置立即停止进料，装置停车。

2.生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明硫化氢泄漏部位和泄漏情况。

3．警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

4. 生产控制组及时关闭泄漏设备供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5. 消防气防组人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场。

6. 喷雾状水稀释、溶解泄露的硫化氢。

7．关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.1.3甲硫醇泄漏处置方案

1.硫醚生产装置立即停止进料，装置停车。

2.生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明甲硫醇泄漏部位和泄漏情况。

3．警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

4. 生产控制组及时关闭泄漏设备供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5. 应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场。

6. 喷雾状水稀释、溶解泄露的甲硫醇，喷水冷却出现泄漏的设备和管道。

7．关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.1.4二甲硫醚泄漏处置方案

1．生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明二甲硫醚泄漏部位和泄漏情况。

2.根据泄漏部位确定需停车装置进行停车泄压。

3.迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

4.生产控制组及时关闭泄漏设备供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5.应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场。

6.小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

7.大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

8. 关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.1.5二甲基亚砜泄漏处置方案

1.亚砜生产装置立即停止进料，装置停车泄压。

2.生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明二甲基亚砜泄漏部位和泄漏情况。

3．警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

4.生产控制组及时关闭漏点供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5.应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，从上风处进入现场。

6.小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

7.大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，防止流入下水道、地沟等限制性空间；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

8. 关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.1.6二氧化氮泄漏处置方案

1.亚砜生产装置立即停止进料，装置停车泄压。

2.生产控制组穿戴好个人防护用具，佩戴正压式空气呼吸器，进入生产装置查明二甲基亚砜泄漏部位和泄漏情况。

3．警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

4. 生产控制组及时关闭漏点供料阀门和出口阀门，切断物料泄漏源。

5. 应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿重型防火防毒服，从上风处进入现场。

6. 若泄漏为二氧化氮气体，则喷雾状水稀释、溶解。

7. 若泄漏为二氧化氮液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

8、关闭雨污排放系统切换闸阀，将残液废水导入引至含油污水系统进行处理，防止扩大和二次污染。

6.4.2.1.2储罐区泄漏处置行动（通用处置方案）

（1）有物料输送时立即停止，关闭泵进出口阀门，切断事故罐与相邻罐的连通阀；

（2）立即关闭防火堤排雨水阀门，封堵罐区下水井，切断与外界联系，封堵防火堤一切缺口和孔洞，防止大量物料进入下水系统，污染水体，把泄漏物料截留在防火堤内；

（3）若罐区防火堤高度不够时，及时组织沙袋、砖等物资，垒高围堰，必要时增设外围围堰；

（4）控制罐区周围一切明火源，防止油罐着火爆炸，发生次生事故和污染；

（5）根据现场情况，及时安排用防爆液下泵将跑出物料转移至槽车回收；

（6）若是单纯的罐开裂泄漏，应在可燃气检测合格的情况下，开泵开阀将残存物料送往临近罐组储存，并采用防爆液下泵回收防火堤内物料；

（7）进行现场清理和恢复。

（8）恢复正常生产。

6.4.2.1.2.1甲醇储罐泄漏处置行动

（1）生产装置停车，关闭泄漏储罐进出口阀门，停止物料输送。

（2）通知前工段或卸车司机停送甲醇。

（3）厂区实行警戒，除抢险救援人员外，无关人员全部撤离罐区。

（4）厂内所有机动车严禁启动，所有电气开关禁动。

（5）对泄漏的物料挖坑收容，用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，剩余物料大量的要用沙土掩埋，少量的用水冲洗。

（6）待现场经环境检测合格后，恢复厂内秩序。

6.4.2.1.2.2二甲基亚砜储罐泄漏处置行动

（1）生产装置停车，关闭泄漏储罐进出口阀门，停止物料输送。

（2）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

（3）厂区实行警戒，除抢险救援人员外，无关人员全部撤离罐区。

（4）厂内所有机动车严禁启动，所有电气开关禁动。

（5）对泄漏的物料喷雾状水冷却和稀释蒸汽并用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（6）待现场经环境检测合格后，恢复厂内秩序。

6.4.2.1.2.3液碱储罐泄漏处置行动

（1）点，视情况进行倒槽操作同时通知蒸发、电解等位停正往泄漏槽中送，并通知污水处理站做好中和的才相关准备

（1）碱洗装置停车，关闭泄漏储罐进出口阀门，停止液碱输送。

（2）抢险人员迅速穿戴好防化衣、空气呼吸器等防护用品进入贮罐区检查池漏地点。

（3）采取措施进行堵漏，将泄漏储槽的围堰，地沟堵死。

（4）用移动泵将漏碱导入其它槽车或碱处理池内，用消防水中洗设备以及地面的碱液，清洗水及废碱液进行预处理后送入污水处理站。

6.4.2.1.3装卸区泄漏处置行动

（1）查明泄漏情况。

（2）利用沙土、沙袋形成围堰将泄漏物控制在一定范围内；

（3）将泄漏物利用导流沟导流至收集槽进行收集。

（4）使用沙土覆盖收集地面泄漏物质。

（5）进行现场清理和恢复。

#### 6.4.2.2火灾处置行动

6.4.2.2.1生产装置火灾爆炸处置行动

（1）消防气防组成员携带救生器材迅速进入危险区域，搜寻被困人员；

（2）消防气防组成员进行现场侦检，确定火灾险情，确认设施、建（构）筑物险情；确定攻防路线、阵地。

（3）警戒疏散组严格控制危险区域内人员数量，以减少不必要的人员伤亡。

（4）根据火势蔓延情况指挥部下达降局部停工甚至全厂停工处理的指令。

（5）启动火灾爆炸专项处置方案，消防气防组人员利用消防设施组织进行灭火，若火势过大拨打119火警电话请求沧州市消防支队进行支援，由专业消防队伍利用泡沫灭火装备展开灭火行动。

（6）关闭雨水外排口，防止事故消防废水由雨水排口流出厂外。

（7）将事故消防废水收集进应急池。

（8）进行现场清理和恢复，清点人员、器材；组织撤离现场。

（9）恢复正常生产。

6.4.2.2.2储罐区火灾爆炸处置行动

（1）消防气防组进行现场侦检，确定火灾险情，确认储罐区险情；确定攻防路线、阵地。

（2）严格控制危险区域内人员数量，以减少不必要的人员伤亡，根据事态发展情况，必要时在厂区门口设置警戒线，进行交通管制。

（3）根据火势蔓延情况指挥部下达局部停工甚至全厂停工处理的指令。

（4）启动火灾爆炸专项处置方案，抢险人员利用消防设施组织进行灭火，并为附近储罐喷淋降温，若火势过大拨打119火警电话请求沧州市消防队进行支援，由专业消防队伍利用泡沫灭火装备展开灭火行动。

（5）立即关闭防火堤排雨水阀门，封堵罐区下水井，切断与外界联系，封堵防火堤一切缺口和孔洞，防止大量物料进入下水系统，污染水体，把泄漏物料截留在防火堤内。

（6）若罐区防火堤高度不够时，及时组织沙袋、砖等物资，垒高围堰，必要时增设外围围堰。

（7）进行现场清理和恢复，清点人员、器材；组织撤离现场。

（8）恢复正常生产。

6.4.2.2.3装卸区火灾处置行动

（1）消防气防组进行现场侦检，确定火灾险情，确认装卸区险情；确定攻防路线、阵地。

（2）严格控制危险区域内人员数量，以减少不必要的人员伤亡，根据事态发展情况，必要时在相关厂区交通道路设置警戒线，进行交通管制。

（3）根据火势蔓延情况指挥部下达局部停工甚至全厂停工处理的指令。

（4）启动火灾爆炸专项处置方案，消防人员利用消防设施组织进行灭火，若火势过大拨打119火警电话请求沧州市消防队进行支援，由专业消防队伍利用泡沫灭火装备展开灭火行动。

（5）关闭雨水外排口，防止事故消防废水由雨水排口流出厂外。

（6）当事故消防废水即将超出储存能力时，在装卸区附近设置围堰避免事故废水四处漫流。

（7）进行现场清理和恢复，清点人员、器材；组织撤离现场。

（8）恢复正常生产。

#### 6.4.2.3恶劣天气下处置行动

（1）暴雨来临之前组织对雨水沉淀池、污水沉淀池内的污泥进行清捞，防止暴雨情况下，污水溢流蔓延。

（2）在危险废物库门口用沙袋筑坝，拦截雨水。

（3）疏导厂区内积存的雨水，必要情况下用防汛水泵抽排雨水。

6.5 污染消除与评估

6.5.1污染消除

在公司应急指挥部总指挥领导下，组成由生产、环保、现场应急处置和事故车间参加的污染清理小组，对现场进行污染清理。

6.5.2 污染评估

在公司总指挥领导指挥下,组成由环保、生产、技术部门和事故单位参加的污染评估和事故调查小组，评估现场污染状况，调查事故发生原因，研究制定处置和防范措施。

6.6应急终止

6.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

6.6.2应急终止的程序

1.应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经应急指挥部批准。

2.应急指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

3.应急指挥部向所属各应急工作组下达应急终止命令，各应急工作组返回各自工作岗位。

4.经指挥部决定，通知撤离人员返回。

5.指导生产车间恢复生产。

6.应急办公室对应急救援工作进行总结、上报处理结果报告。

6.7信息发布

根据突发环境应急事件的性质，应急办公室按实事求是的原则，及时、准确地向上级政府主管部门汇报，由上级政府主管部门负责向社会新闻媒体通报突发环境事件信息。

# 7后期处置

1、组织用吸油棉洗吸附应急处理池内收集的事故废水水面上漂浮的物质。

2、对吸附地面泄漏物的吸油棉、砂土按照危险废物储存处置管理规定进行安全处置。

3、将事故污水送沧炼污水处理厂处理。

4、组织对在事故中受损的设备进行全面检测、维修。

5、做好住院伤员医疗救治及周边环境影响的赔偿或补偿等方面的相关善后工作。

6、应急管理办公室组织做好抢险救援过程和应急救援能力的总结，分析存在问题，必要时对突发环境事件应急预案进行修订。

# 8.应急保障

8.1 保障体系的日常管理制度

1.为保证在事件发生后，迅速准确地处理事故，减少事故损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实安全责任制和各项制度。

2.健全应急救援组织。救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工，本着专业对口，便于领导和开展救援原则，健全组织、落实人员。

3.按照任务分工做好应急救援物资器材准备工作，包括必要的通讯、抢修、救护、安全防护、环境监测等器材及工具。

4.应急器材由专人保管，禁止挪做它用，并定期检查保养，保持良好状态。

5.定期组织救援训练和学习。应急组织机构各部门应分别按专业分工每年进行应急训练，提高救援人员指挥水平和救援能力。

6.全公司职工应进行经常性的化学救护常识教育，熟练使用各种应急器材，组织职工进行自救互救方法的培训和训练。

7.检查制度：结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器材维护保管情况。

8.2人力资源保障

公司建立了应急抢险组为首的应急救援队伍，建立了人员紧急召集制度。组成员熟悉环境应急知识，对公司内应急队伍进行组织和培训，充分掌握了各类突发性环境污染事件处置措施，并储备了必要的应急力量，保证在突发事件发生后，迅速参与并完成抢救、排险等现场处置工作。

8.3财力保障

应急领导小组下设的应急管理办公室与财务部门协商，提出项目支出预算，设立事件应急专项资金，确保资金的使用效益。事件发生时，物资保障组可立即取得资金支持，并提供后勤保障。

8.4 物资保障

根据各危险目标的危险特性和地理特征，厂区内建立符合消防安全标准的消防设施和装备保障。相关部门做好突发环境事件应急物资保障工作。建立健全处置突发环境事件的物资储备、调拨和应急配送系统，确保处置突发环境事件所需物资、器材和生活用品等的应急供应。

公司应急物资、器材、设施的准备均由公司副总经理负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由生产车间负责。应急物资、器材、设施的供应是根据装置的要求，向应急指挥部申请，由办公室提供。

8.5技术保障

公司根据需要聘请有关专家成立应急专家库。专家库成员由有关部门和单位熟悉环境监测、危险化学品管理以及应急保障、恢复重建等方面的专家组成。

8.6通讯保障

公司应急指挥小组及各应急小组人员均有手机，并保持手机24小时开机，应急管理办公室建立应急通讯网络，对人员和通讯方式变化的，应急管理办公室随时更新应急联络名单及通讯方式。

9监督管理

9.1 宣教培训

应急管理办公室加强环境保护科普宣传教育工作，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高公众的防范能力；每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解突发环境事件应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案；各单位针对可能的事故情况，尽量贴近应急活动实际，以各类预案、各工艺岗位操作规程定培训内容。对所有员工进行应急响应培训，了解事件应急预案相应条件，能够在现场第一时间做出判断，事件的大小是否符合事件应急预案响应条件，以便下步工作的顺利进行。

9.2应急预案演练

应急工作领导小组办公室建立健全突发环境事件应急预案演练制度，每年至少组织一次应急演练，全体员工必须参加演习。

突发环境事件应急预案演练结束后，对突发环境事件应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对突发环境事件应急预案提出修改意见。

# 10奖惩

10.1奖励

公司对于在应急救援工作中表现突出的单位和个人给予适当的奖励：

1.出色完成突发环境事件应急处置任务、成绩显著的；

2.预防或应急处置措施得当，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

3.对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4.各级参加突发环境事件应急救援培训、学习和预案演练的救援队伍、单位和个人表现突出的。

10.2处罚

公司对于在应急救援工作中表现不好的单位和个人给予处罚：

1.在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息的单位和个人；

2.事故发生后不积极参加救援的救援人员和救援队伍

3.撤离时未能合理安排相关工作，造成事故扩大的单位和个人；

4.在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息造成的严重后果的直接负责的主管人员和其他直接负责人；

5.不积极组织突发环境事件应急救援演练的单位和个人；

6.不积极参加突发环境事件应急救援演练的单位和单位负责人。

# 11附则

11.1 术语和定义

突发环境事件：指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

突发环境事件应急预案：指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：指突发环境事件对环境(或健康)的危险程度。

应急响应：指环境污染事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：指为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

11.2 预案解释

本预案由沧州东丽精细化工有限公司应急管理办公室负责解释。

11.3 预案修订

应急预案每三年至少修订一次。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订本预案。

11.4 实施日期

本预案自发布之日起实施。

# 12附录

12.1附表

12.1.1应急人员通讯录

| 姓名 | 部门 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矢半田 三郎 |  | 总经理 | 15103179300 |
| 郑梦桥 | 营业部 | 副总经理兼营业部部长 | 13833793218 |
| 张冲 | 制造部 | 制造部部长 | 13633271935 |
| 小峰直树 | 管理部 | 管理部副部长 | 15103179302 |
| 渡边健文 | 营业部 | 营业部副部长 | 18632732055 |
| 金圣爱 |  | 总经理助理 | 15103179301 |
| 单秀娟 | 管理部 | 管理部部长 | 13613279291 |
| 董明辉 | 人事科 | 人事科科长 | 15103176713 |
| 陈东梅 | 财务科 | 财务科科长 | 15103176712 |
| 吴俊峰 | 制造部 | 制造部副部长 | 13513279811 |
| 杨林涛 | 制造部 | 制造部科长 | 15103176701 |
| 曾金彪 | 制造部 | 制造部科长 | 15103176703 |
| 孙卫国 | 制造部 | 制造部科长 | 15100370726 |
| 佟政富 | 品证科 | 品证科科长 | 15103176702 |
| 张世州 | 制造部 | 制造部系长 | 136 1317 9327 |
| 潘 军 | 制造部 | 制造部班长 | 8930389 |
| 王立军 | 制造部 | 制造部班长 | 13832792060 |
| 周存海 | 制造部 | 制造部班长 | 6911221 |
| 刘吉化 | 制造部 | 制造部班长 | 13931761779 |
| 陈 冲 | 安全科 | 安全科科员 | 15831749376 |

12.1.2外部救援单位联系一览表

| 外部救援单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 中国石化应急中心室 | 010-64999249 010-64999250 |
| 青岛危险化学品咨询电话 | 0532-83889090 |
| 北京中毒咨询电话 | 010-83132345 |
| 沧州市安全生产监督管理局 | 0317-2088119 |
| 沧州市环境污染事故应急中心 | 0317-3030007 0317-3058989 |
| 沧州市环保局快速和报警电话 | 12369 |
| 中心医院急救电话 | 96120 |
| 市医院急救电话 | 120 |
| 沧州市公安局 | 110 |
| 沧州市卫生监督所电话 | 0317-5501900 |
| 新华区防汛办公室 | 0317-3042836 |

12.1.3周边敏感目标通讯录：

| 敏感目标 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 沧州华海炼油化工有限责任公司 | 刘海森 | 13785481544 |
| 沧州大化百利公司 | 杜小岭 | 13831711899 |
| 中石化沧州炼油厂 | 李 敏 | 13803252224 |
| 沧州燃气公司 | 韩新民 | 0317-3024709 |

12.1.4应急物资储备清单

企业应急装备、设施一览表

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防酸服 | 套 | 2 |
| 2 | 空呼 | 套 | 6 |
| 3 | 长管空呼 | 套 | 1 |
| 4 | M40便携式检测仪 | 台 | 2 |
| 5 | T40便携式检测仪 | 台 | 3 |
| 6 | 干粉灭火器 | 具 | 96 |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 18 |
| 8 | 对讲机 | 部 | 10 |
| 9 | 防爆应急灯 | 台 | 10 |
| 10 | 警戒带 | 条 | 2 |
| 11 | 吊车 | 辆 | 1 |
| 12 | 推土机 | 辆 | 1 |
| 13 | 大型卡车 | 辆 | 1 |
| 14 | 大型机械 | 辆 | 1 |
| 15 | 潜水泵 | 台 | 2 |
| 16 | 汽油泵 | 台 | 2 |
| 17 | 干沙（黄土） | 吨 | 50 |
| 18 | 编织袋 | 条 | 1000 |
| 19 | 铁锹 | 把 | 100 |
| 20 | 吸油棉 | 包 | 10 |

12.1.5原辅材料危险特性表

硫化氢危险特性识别表

| 化学品中文名称： | 硫化氢 |  | 化学品俗名： | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | Hydrogen sulfide |  | 英文名称： | Hydrogen sulfide |  |
| 技术说明书编码： | MSDS#023 |  | CAS No.： | 7783-06-4 |  |
| 有害物成分 | 硫化氢 |  | 危险货物编号： | 21006 |  |
| 包装标志： | 4；40 |  | UN编号： | 1053 |  |
| 危险性类别： | 第2.1类 易燃气体；毒性分级：剧毒；危险标志：F+,T+,N,F； 危险类别：R12-26-50-40-36/37-19-11; 安全说明：S9-16-36-38-45-61-28-26。 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入,经皮吸收. |  |  |  |  |
| 健康危害： | 硫化氢是一种神经毒剂。亦为窒息性和刺激性气体。其毒性作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。硫化氢极毒，人吸入浓度为1g/ml的H2S在数秒钟内即可死亡。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。由于硫化氢可溶于水及油中，有时可随水或油流至远离发生源处，而引起意外中毒事故。硫化氢经粘膜吸收快，皮肤吸收甚少。误服含硫盐类与胃酸作用后产生硫化氢可经肠道吸收而引起中毒。硫化氢的急性毒作用靶器官和中毒机制可因其不同的浓度和接触时间而异。浓度越高则中枢神经抑制作用越明显，浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。人吸入70～150mg/m3 /1～2小时，出现呼吸道及眼刺激症状，吸2～5分钟后嗅觉疲劳，不再闻到臭气。吸入300mg/m3 /1小时，6～8分钟出现眼急性刺激症状，稍长时间接触引起肺水肿。吸入760mg/m3 /15～60分钟，发生肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。吸入1000mg/m3 /数秒钟，很快出现急性中毒，呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止者，立即进行人工呼吸(勿用口对口)。就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： | 甲 |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫。 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，注意收集并处理废水。抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项： | 易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 10mg／m3 |  |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10mg／m3 |  |  |  |  |
| TLVTN： | OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m3 |  |  |  |  |
| TLVWN： | ACGIH 15ppm,21mg/m3 |  |  |  |  |
| 接触限值： | 美国TWA：OSHA 20ppm，28mg／m3[上限值]；ACGIH 10ppm，14mg／m3 美国STEL：ACGIH 15ppm，21mg／m3 |  |  |  |  |
| 监测方法： | 硝酸银比色法 |  |  |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
| 身体防护： | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色有恶臭的气体。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -85.5℃ | 相对密度(水=1)： |  |  | 无资料 |
| 沸点(℃)： | -60.4℃ | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 1.19 |
| 分子式： | H2S | 分子量： |  |  | 34.08 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 2026.5／25.5℃ | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  | null |
| 临界温度(℃)： | 100.4℃ | 临界压力(MPa)： |  |  | 9.01 |
| 闪点(℃)： | <50℃ | 爆炸上限%(V/V)： |  |  | 46.0 |
| 引燃温度(℃)： |  | 爆炸下限%(V/V)： |  |  | 4.0 |
| 自燃温度： | 260℃ |  |  |  |  |
| 燃烧性： | 易燃; 燃烧产生有毒氮氧化物烟雾。 |  |  |  |  |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |
| 其它理化性质： | 在空气中， 氢硫酸能被氧逐渐氧化， 析出硫磺而变混浊故必须在使用前临时配制。硫化氢化学性质不稳定，加热时会分解为氢和硫。在空气中燃烧， 生成水和二氧化硫。在不足的空气中燃烧， 可得到单质硫。硫化氢中的硫易于给出电子， 所以它是一种很好的还原剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |
| 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LC50：618mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性： | 家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氟，有小气道损害。 |  |  |  |  |
| RTECS： | MX1225000 |  |  |  |  |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |
| IMDG规则页码： | 2151 |  |  |  |  |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |
| 其他信息： | 中毒表现 1．中枢神经系统损害最为常见： （1）接触较高浓度硫化氢后可出现头痛、头晕、乏力、共济失调，可发生轻度意识障碍。常先出现眼和上呼吸道刺激症状。 （2）接触高浓度硫化氢后以脑病表现显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直痉挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 （3）接触极高浓度硫化氢后可发生电击样死亡，即在接触后数秒或数分钟内呼吸骤停，数分钟后可发生心跳停止；也可立即或数分钟内昏迷，并呼吸聚停而死亡。死亡可在无警觉的情况下发生，当察觉到硫化氢气味时可立即嗅觉丧失，少数病例在昏迷前瞬间可嗅到令人作呕的甜味。死亡前一般无先兆症状，可先出现呼吸深而快，随之呼吸聚停。 急性中毒时多在事故现场发生昏迷，其程度因接触硫化氢的浓度和时间而异，偶可伴有或无呼吸衰竭。部分病例在脱离事故现场或转送医院途中即可复苏。到达医院时仍维持生命体征的患者，如无缺氧性脑病，多恢复较快。昏迷时间较长者在复苏后可有头痛、头晕、视力或听力减退、定向障碍、共济失调或癫痫样抽搐等，绝大部分病例可完全恢复。曾有报道2例发生迟发性脑病，均在深昏迷2天后复苏，分别于1.5天和3天后再次昏迷，又分别于2周和1月后复苏。 中枢神经症状极严重，而粘膜刺激症状不明显，可能因接触时间短，尚未发生刺激症状；或因全身症状严重而易引起注意之故。 2．呼吸系统损害： 可出现化学性支气管炎、肺炎、肺水肿、急性呼吸窘迫综合征等。少数中毒病例可以肺水肿的临床表现为主，而神经系统症状较轻。可伴有眼结膜炎、角膜炎。 3．心肌损害： 在中毒病程中，部分病例可发生心悸、气急、胸闷或心绞痛样症状；少数病例在昏迷恢复、中毒症状好转1周后发生心肌梗死样表现。心电图呈急性心肌死样图形，但可很快消失。其病情较轻，病程较短，预后良好，诊疗方法与冠状动脉样硬化性心脏病所致的心肌梗死不同，故考虑为弥漫性中毒性心肌损害。心肌酶谱检查可有不同程度异常。 急救措施 1、现场抢救极为重要，应立即使患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺脑复苏术。在施行口对口人工呼吸时施行者应防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢，以免发生二次中毒。 2、高压氧治疗对加速昏迷的复苏和防治脑水种有重要作用，凡昏迷患者，不论是否已复苏，均应尽快给予高压氧治疗，但需配合综合治疗。对中毒症状明者需早期、足量、短程给予肾上腺糖皮质激素，有利于防治脑水肿、肺水肿和心肌损害。控制抽搐及防治脑水肿和肺水肿。 3、较重患者需进行心电监护及心肌酶谱测定，以便及时发现病情变化，及时处理。 |  |  |  |  |

氢氧化钠的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：82001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda；Sodiun hydrate |  |  |  |  |  |  | UN编号：1823 |  |  |
|  | 分子式：NaOH |  |  | 分子量：40.01 |  |  |  | CAS号：1310-73-2 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 318.4 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 2.12 |  | 相对密度(空气=1) |  |
|  | 沸点（℃） | 1390 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 0.13/739℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二甲基亚砜危险特性

| 化学品中文名称： | 二甲基亚砜 |  | 化学品俗名： | 二甲亚砜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | Dimethyl sulfoxide |  | 英文名称： | Methyl sulfoxide |  |
| 技术说明书编码： |  |  | CAS No.： | 67-68-5 |  |
| 包装标志： |  |  | UN编号： |  |  |
| 危险性类别： | 弱氧化剂 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |  |  |
| 健康危害： | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。可引起肺和皮肤的过敏反应。 |  |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具刺激性，具致敏性。 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗15分钟。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入 | 误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与酰氯、三氯硅烷、三氯化磷等卤化物发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： | 该品应密封于阴凉干燥处避光保存。采用铝桶、塑料桶或玻璃瓶包装。贮存于阴凉通风干燥处，按易燃有毒物品规定贮运。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色粘稠液体。可燃，几乎无臭，带有苦味，有吸湿性。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | 18.4 | 相对密度(水=1)： |  |  | 1.1 |
| 沸点(℃)： | 189 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 2.7 |
| 分子式： | C2H6OS | 分子量： |  |  | 78.13 |
| 饱和蒸气压(kPa)： |  | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  | 1793.16 |
| 临界温度(℃)： |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |
| 闪点(℃)： | 95 | 爆炸上限%(V/V)： |  |  | 42 |
| 引燃温度(℃)： |  | 爆炸下限%(V/V)： |  |  | 0.6 |
| 自燃温度： | 215℃ |  |  |  |  |
| 燃烧性： |  |  |  |  |  |
| 溶解性： | 除石油醚外,可溶解一般有机溶剂。 能与水、乙醇、丙酮、乙醛、吡啶、乙酸乙酯、苯二甲酸二丁酯、二恶烷和芳烃化合物等任意互溶，不溶于乙炔以外的脂肪烃类化合物。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 广泛用作溶剂和反应试剂，特别是丙烯腈聚合反应中作加工溶剂和抽丝溶剂，二甲亚砜球棍模型作聚氨酯合成及抽丝溶剂，作聚酰胺，聚酰亚胺和聚砜树脂的合成溶剂，以及芳烃，丁二烯抽提溶剂和合成氯氟苯胺的溶剂等。 |  |  |  |  |

二氧化氮危险特性

| 化学品中文名称： | 二氧化氮 |  | 化学品俗名： | 四氧化二氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | nitrogen dioxide |  | 英文名称： | dinitrogen tetroxide |  |
| 技术说明书编码： |  |  | CAS No.： | 10102-44-0 |  |
| 有害物成分 | 二氧化氮 |  | 危险货物编号： |  |  |
| 包装标志： |  |  | UN编号： |  |  |
| 危险性类别： | 第2.3 类有毒气体 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害： | 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衷弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品助燃，有毒，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 本品不会燃烧, 但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等猛烈反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过15℃。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 5[NO2] |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |  |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 黄褐色液体或气体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -9.3 | 相对密度(水=1)： |  |  | 1.45 |
| 沸点(℃)： | 22.4 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 3.2 |
| 分子式： |  | 分子量： |  |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： |  | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  |  |
| 临界温度(℃)： |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |
| 闪点(℃)： |  | 爆炸上限%(V/V)： |  |  |  |
| 引燃温度(℃)： |  | 爆炸下限%(V/V)： |  |  |  |
| 溶解性： | 溶于水 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：无资料 |  |  |  |  |
| LC50： | 126mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
| 致突变性： | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌6ppm。哺乳动物体细胞突变：大鼠吸入15ppm（3小时），连续。 |  |  |  |  |
| 致畸性： | 大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：8.5μg/m3,24小时（孕1-22天），引 起胚胎毒性和死胎。 |  |  |  |  |

甲醇危险特性

| 化学品中文名称： | 甲醇 |  | 化学品俗名： | 木酒精 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | methyl alcohol |  | 英文名称： | methanol |  |
| 技术说明书编码： |  |  | CAS No.： | 67-56-1 |  |
| 有害物成分 |  |  | 危险货物编号： |  |  |
| 包装标志： |  |  | UN编号： |  |  |
| 危险性类别： | 第3.2 类中闪点易燃液体 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
| 健康危害： | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 |  |  |  |  |
| 慢性影响： | 神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项： |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 50 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： |  |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -97.8 | 相对密度(水=1)： |  |  | 0.79 |
| 沸点(℃)： | 64.8 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 1.11 |
| 分子式： | CH4O | 分子量： |  |  | 32.04 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(21.2℃) | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  | 727.0 |
| 临界温度(℃)： | 240 | 临界压力(MPa)： |  |  | 7.95 |
| 闪点(℃)： | 11 | 爆炸上限%(V/V)： |  |  | 5.5 |
| 引燃温度(℃)： | 385 | 爆炸下限%(V/V)： |  |  | 44.0 |
| 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 |  |  |  |  |
| 毒性： | 属中等毒类。 |  |  |  |  |
| LC50： |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |
| 致畸性： |  |  |  |  |  |

甲硫醇危险特性

| 化学品中文名称： | 甲硫醇 |  | 化学品俗名： | 硫氢甲烷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | methyl mercaptan |  | 英文名称： | methanethiol |  |
| 技术说明书编码： |  |  | CAS No.： | 74-93-1 |  |
| 有害物成分 |  |  | 危险货物编号： |  |  |
| 包装标志： |  |  | UN编号： |  |  |
| 危险性类别： | 第2.1 类易燃气体 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害： | 吸入后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用；高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具麻醉性。 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入： |  |  |  |  |  |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。与氧化剂接触猛烈反应。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂： 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 应急处理： |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项： |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色气体，有不愉快的气味。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -123.1 | 相对密度(水=1)： |  |  | 0.87 |
| 沸点(℃)： | 7.6 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 1.66 |
| 分子式： | CH4S ；CH3SH | 分子量： |  |  | 48.10 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(-7.9℃) | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  | 1244.0 |
| 临界温度(℃)： | 197 | 临界压力(MPa)： |  |  | 7.23 |
| 闪点(℃)： | -17.8 | 爆炸上限%(V/V)： |  |  | 3.9 |
| 引燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸下限%(V/V)： |  |  | 21.8 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等。 |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素、酸类 |  |  |  |  |
| 毒性： | 毒性低 |  |  |  |  |
| LC50： |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |
| 致畸性： |  |  |  |  |  |

二甲硫醚危险特性

| 化学品中文名称： | 二甲硫醚 |  | 化学品俗名： | 二甲基硫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | dimethyl sulfide |  | 英文名称： |  |  |
| 技术说明书编码： |  |  | CAS No.： | 75-18-3 |  |
| 有害物成分 | 二甲硫醚≥99.0％ |  | 危险货物编号： |  |  |
| 包装标志： |  |  | UN编号： |  |  |
| 危险性类别： | 第3.1 类低闪点易燃液体 |  |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
| 健康危害： | 蒸气对鼻、喉有刺激性，引起咳嗽和胸部不适。持续或高浓度吸入出现头痛、恶心和呕吐。液体或雾对眼有刺激性。可引起皮炎。 |  |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。与氧化剂能发生强烈反应。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
| 建规火险分级： |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、硫化物 |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂： 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、氨接触。尤其要注意避免与水接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 工程控制： 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项： |  |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
| 身体防护： | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套 |  |  |  |  |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色液体，有不愉快的气味 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -83.2 | 相对密度(水=1)： |  |  | 0.85 |
| 沸点(℃)： | 38 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  |  | 2.14 |
| 分子式： | C2H6S ；(CH3)2S | 分子量： |  |  | 62.13 |
| 饱和蒸气压(kPa)： |  | 燃烧热(kJ/mol)： |  |  |  |
| 临界温度(℃)： |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |
| 闪点(℃)： | -36 | 爆炸上限%(V/V)： |  |  | 2.2 |
| 引燃温度(℃)： | 206 | 爆炸下限%(V/V)： |  |  | 19.7 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类、氨 |  |  |  |  |
| 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳、硫化物 |  |  |  |  |
| LC50： |  |  |  |  |  |
| 致突变性： |  |  |  |  |  |
| 致畸性： |  |  |  |  |  |

氧气危险特性

| 标识 | 中文名 |  |  | 氧、氧气 | 英文名 | Oxygen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  |  | O2 | 相对分子质量 | 32 |
|  | 危险性类别 |  |  | 第2.2类 不燃气体 | CAS号 | 782-44-7 |
|  | 危规号 |  |  | 22001（压缩） 22002（液化） | UN编号 | 1072（压缩） 1073（液化） |
|  | 包装分类 |  |  | Ⅲ | 包装标志 | 5,11 |
|  | 化学类别 |  |  | 空气（氧气） |  |  |
| 主要 用途 | 用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与形状 |  | 无色无臭气体 |  | 溶解性 | 微溶于水及乙醇。 |
|  | 熔点（℃） |  | -218.8 |  | 沸点（℃） | -183.1 |
|  | 相对密度（水=1） |  | 1.14（-183℃） |  | 相对密度（空气=1） | 1.43 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 506.62（-164℃） |  | 临界压力（MPa） | 5.08 |
|  | 临界温度（℃） |  | -118.4 |  | 燃烧性 | 助燃 |
| 燃烧 特性 与消 防 | 危险特性 | 助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。液氧气化后，体积膨胀800倍，则具更大的危险性。 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 职业接触限值 | 未制定 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强制性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100KPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。皮肤接触液态氧可引起冻伤。 |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触 | 如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。 |  |  |  |  |
| 废弃 处理 | 允许气体安全扩散到大气中。 |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。并进行隔离，严格限制出入。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |

石油气（干气）危险特性

危险特性：干气为易燃易爆气体，主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和丙烯、丁烯、丁二烯等的混合物，主要危险特性是泄漏后与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限5.0-14.0%（V）。

毒性：低毒物质，人如果吸入高浓度的烃类气体，可麻醉神经，严重时可致使神经系统受损，引起痉挛。高浓度干气被大量吸入体内，就会引起中毒，使人昏迷、呕吐或有不快的感觉。

## 12.2附图

### 12.2.1沧州东丽精细化工有限公司地理位置图

沧州东丽精细化工有限公司

### 12.2.2污水管网走向、事故水封堵、应急设施布置图

### 12.2.3重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图

### 12.2.4周围环境保护目标分布、位置关系图、撤退路线图

## 12.3附件

12.3.1突发环境事件情况初报标准化格式文本

沧州东丽精细化工有限公司

关于    （突发环境事件）的情况初报

：

年   月   日   时，在我          界区（车间），发生了               (突发环境事件)。主要污染物是              ，到目前受影响范围              ，已造成          (人员伤亡数量、财产损失等情况)。造成事件的原因是          ，事件目前          ，拟采取        措施，事件的进展情况将续报。

专此报告

（盖章）

年  月  日

12.3.2:突发环境事件情况续报标准化格式文本

沧州东丽精细化工有限公司

关于    （突发环境事件）的情况续报

：

现将   月   日   时，在我          界区（车间）发生      （突发环境事件）的有关情况续报如下：

截至   年   月   日   时，          （突发环境事件）已造成           （人员伤亡数量、财产损失等情况）。事件原因是            。

事件发生后，沧州东丽精细化工有限公司应急领导小组启动了     应急预案，       （采取的应急处置、救援措施等基本情况）。目前       （事态得到控制情况或者发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

专此报告

（盖章）

年  月  日